Pakiet 1

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego  1
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto

	Wartość brutto

	Uwagi

	1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2.
	Trzpień modularny, prosty- nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez  kołnierza ; porowaty , pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 110 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych z 125 º kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych  typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości między osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy zwiększonej długości szyjki) oraz specjalnych trzpieni dla bioder dysplastycznych o małych rozmiarach.

 
	szt.
	60
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	3. 
	Panewka bezcementowa, hemisferyczna typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm, lub panewka bezcementowa pokryta hydorksyapatytem typu wkręcanego w rozmiarach 46-66mm, ze skokiem co 2mm. Panewki z uniwersalnym mechanizmem umożlwiającym osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej. 
	szt.
	60
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	4.
	Wkład polietylenowy z polietylenu o wysokiej gęstości „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna i z kołnierzem, rozmiary minimum 48-66mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32 mm lub 36mm
	szt.
	55
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	5.
	Głowy metalowe o średnicy 28 mm w 4 rozmiary długości szyjki,

Głowa metalowa 32mm w minimum 3 rozmiarach  długości 
	szt.
	55
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	6.
	Głowa metalowa o średnicy 36mm, wykonana z wysokopolerowanego stopy CoCr, dostępna w minimum 4 rozmiarach długości szyjki
	szt.
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	7.
	Głowy ceramiczne o średnicy 28, 36 i 32 mm w trzech długościach szyjki z opcją wkładu metalowego 
	szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	8.
	Wkład ceramiczny umożliwiający artykulację  ceramika-ceramika i metal-ceramika do średnicy głów 28mm,32mm,36mm. Wybór śródoperacyjny. Rozmiarach od 46 do 66 mm  ze skokiem co 2 mm
	szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	
	
	
	
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających prawidłowe  funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez / implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki w tym napędów ortopedycznych o następujących parametrach :

	L.p.
	Wymagane parametry i warunki
	Wartości wymagane /graniczne
	Oferowane parametry

	Rękojeść uniwersalna

	1.
	Obroty wiertarki od 0 – 1500 obr/min ze sprzęgłem przeciążeniowym w przypadku obrotów w prawo i bez sprzęgła w przypadku obrotów w lewo 
	tak
	

	2.
	Dla funkcji gwintowania dwa obroty w prawo jeden lewo do 250 obr/min
	tak
	

	3.
	Dla funkcji wiercenia oscylacyjnego max 750 obr/min
	tak
	

	4.
	Nasadki frezujące z przełożeniem 3:1 z momentem obrotowym 10 Nm i przełożeniem 5:1 z momentem 14 Nm
	tak
	

	Rękojeść piły oscylacyjnej 

	5.
	Głowica ośmiopozycyjna co 45º
	tak
	

	6.
	Pięć położeń mocowania ostrza co 45º do linii środkowej w obydwu kierunkach od linii środkowej
	tak
	

	7.
	Zatrzaskowe mocowanie ostrza
	tak
	

	8.
	Zakres prędkości od 0 do 11 000cykli/min
	tak
	

	9.
	Zakres oscylacji 4-5 stopni
	tak
	

	Wyposażenie 

	10.
	Ładowarka dla 4 baterii
	tak
	

	11.
	Baterie niesterylizowane z puszkami do baterii  i osłonami do sterylnego podawania baterii 
	tak
	

	12.
	Baterie do sterylizacji w autoklawie 
	tak
	

	14.
	Kaseta do sterylizacji w standardowym cyklu autoklawu 
	tak
	

	15.
	Nasadki do pił oraz nasadki frezujące typu : Large AO , Zimmer/Hudson , Hudson i Aesculap 
	tak
	


                                                                                                                                                                      Data podpis i pieczęć wykonawcy

3

