Pakiet 4
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO 2
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	Uwagi

	1
	Dzierżawa na czas trwania umowy  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2.
	Panewka dwumobilna, antyluksacyjna w wersji cementowanej oraz wersji bezcementowej. Wersja bezcementowa typu Press-fit - pokryta hydroksyapatytem. Możliwość zastosowania koszyków do odbudowy dna panewki.
Opcjonalnie panewka bezcementowa wykonana z porowatego tytanu w wersji z wkładem polietylenowym mocowanym zatrzaskowo stabilizowanym przeciwutleniaczem i wkładem polietylenowym mocowanym przy użyciu cementu. Panewka musi posiadać możliwość zastosowania bloczków (augmentów) tytanowych służących do odbudowy stropu panewki. W zestawie 3 śruby do panewki i 2 śruby do augmentu oraz opcjonalnie panewka rewizyjna, tytanowa z możliwością zastosowania płyt stabilizujących w różnych kształtach.


	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	3.
	Wkładka mobilna polietylenowa w opcji stabilizowana przeciwutleniaczem do głowy 22mm i 28mm. 

Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm

	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	4.
	Augment
	Szt.
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	5.
	Kosz do odbudowy dna
	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	6
	Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Dodatkowo pomiędzy komponent krętarza i trzpień można założyć dodatkowy element wydłużający o długości 25 lub 30mm.
Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach. Trzpienie: cylindryczne mocowania implantu typu przynasadowego o długościach 160, 200, 240, 280mm w średnicach od 10 do 20mm ze skokiem co 2 mm i wybrane trzpienie długości 320mm oraz trzpienie stożkowe typu Wagner dla mocowania implantu śródszpikowego o  długościach 160, 200 i 240 mm w średnicach od 12 do 22mm ze skokiem co 2 mm.

	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	7
	Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. 


	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	8.
	Spacer biodrowy
	Szt.
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	9.
	Spacer kolanowy
	Szt.
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	10.
	Śruba panewkowa
	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje

	
	
	x
	x
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej  produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki, 





Data podpis i pieczęć wykonawcy
