SPZOZEPII/23/21/16

Kościan , 23.09.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : przetargu na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

Pytania odnośnie Pakietu nr 10.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 w poszczególnych pozycjach  dopuści  rozwiązania spełniające następujące parametry:

Pozycja  7

Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4  otwory w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja  9

Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa – od 3 do13 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki od 64 do 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 10

Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 11

Śruby korowe blokowane o średnicy 2,5;  3,0; 3,5 mm, długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 12

Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0; 3,5 mm, długości od 32 do 50 mm, tytanowe ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 13

Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0; 3,5 mm, długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe,

ciągące, samogwintujące ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 14

Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0; 3,5 mm i długości od 32 mm do 60 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

……………………………..