SPZOZ.EPII.23.21.2017
Pakiet 9
Płytki tytanowe do nasad kości promieniowej, łokciowej , ramiennej i do kości strzałkowej
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto
	Wartość brutto


	Uwagi

	1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2


	 Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej "Watershed Line"  prawa/lewa, tytanowa, blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 25 stopni,  długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm,  grubość: cz. bliższa 2,0 mm cz. dalsza 3,0mm,  9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej       ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania celującej tulei gwintowanej.
	szt.

.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	3. 
	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej  prawa/lewa, tytanowa, blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni,  długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm,  grubość: 2,0 mm,  9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej       ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.
	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	4.
	INTEOS Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni,  długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm,  grubość: 2,0 mm,  9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej       ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość  zastosowania nakładki celującej.
	Szt.
	20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	5
	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL,  prawa/lewa, tytanowa, blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni,  długość 180 mm, szerokość 24 mm,  grubość: 2,5 mm,  9 otworów w części głowowej, 18 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.


	Szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	6
	Płytka do kości promieniowej po stronie  dłoniowej rewizyjna - prawa/lewa,  blokowana,  tytanowa,  wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni,  możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 9 otworów w części dalszej, 8 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, długość plytki 105 mm, grubość płytki 2,5 mm, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów


	szt
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	7
	Płytka do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana, wielokątowa, tytanowa, anatomiczne uformowanie; otwory w trzonie z otworem owalnym
	Szt.
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	8.
	Płytka do wyrostka łokciowego, blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości Ilość otworów 8-12;
	Szt.
	3
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	9
	Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości, 14 otworów w cz. bliższej, 4-6 otworów i otwór owalny w cz. dalszej, długość 89-105mm. Ilość otworów 8-12;
	szt
	6
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	10
	Płytka do dalszej nasady k. ramiennej po stronie przyśrodkowej, grzbietowej promieniowej, grzbietowo bocznej; prawa i lewa; blokowana, tytanowa, wielokątowa, możliwość modelowania płytki
	Szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	11
	Płytka szponowata do kości strzałkowej. Otwory 5 – 12; długość 46mm -102mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki
	szt.
	20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	12
	Płytka prosta rewizyjna do części trzonowej kości. Otwory 7-11, 2 owalne; długość 83mm -140mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki
	szt.
	3
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	13
	Śruby korowe blokowane o średnicy ; 3,0;  mm i długości od 12 mm do 30  mm, tytanowe.
	szt.
	100
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom



	14
	Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm; i długości od 32 do 50 mm, tytanowe.
	szt.
	50
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	15
	Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm;  i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące
	szt
	100
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	16
	Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0;  i długości od 32 mm do 40 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące

	Szt.
	40
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	17
	Śruby do tkanki gąbczastej, blokowane, wielokierunkowe, tytanowe, samogwintujące, długość od 12mm do 50mm, średnica 3,0mm
	szt
	    20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	18
	Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów.


	szt
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	19
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	20
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	21
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	22
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	23
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 9 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 124mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	24
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	25
	Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 13 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 164mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.  


	szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	26
	Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm


	szt
	3
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	27
	Płytka  prosta, tytanowa, blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt wprowadzania śrub 20 stopni długość: 42, 52, 62, 72, 82, 102, 122 mm, ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki.


	szt
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	28
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	29
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	30
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	31
	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	32
	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	33
	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	34
	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 do 24 mm


	szt
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	35
	Śruby kompresyjne 2.8 mm, kaniulowane z gwintowaną główką , samowiercące, samogwintujące, samotnące. Gwint  na główce nacinany dwukątowo ze skokiem 0,7 mm, średnica główki z gwintem 3,7 mm, średnica  trzpienia 2,5mm, średnica gwintu 2,8 mm, śrdnica rdzenia 1,9 mm, skok gwintu śruby 1,0 mm nacinany dwukątowo, gniazdo śruby gwiazdkowe. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,0. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 10 do 34mm ze skokiem co 2 mm.


	szt
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	36
	Śruby kaniulowane 4.0 mm. Średnicy gwintu 4.0mm,  samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 24 do 60 mm ze skokiem co 2 mm.


	szt
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	37
	Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,0 mm, długość 150 mm.


	Szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	38
	Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm.


	szt
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	
	
	X
	
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej  produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

                                                                                                                                                                      Data podpis i pieczęć wykonawcy

11

