SPZOZ.EPII.23.18 .2018
Pakiet nr 14
SYSTEM  PŁYT DHS, DCS

	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto.
	Wartość brutto


	Uwagi

	1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	  2
	Płyta przezkrętarzowa dynamiczna; o kątach 1300, 135o, 1400, 1450, 1500 . otworach: 2,3,4,5,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20
długościach: od 60 mm - 348 mm. Od 2 do 20 otworów. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową, gwintowana spiralno – nożowa płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny , śruby spiralno – nożowe z możliwością blokowania . W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkową głowicą  i śruby kompresyjne blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm. Implanty wykonane  ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla MRI.
Komplet składa się z:płyta +śruba doszyjkowa + śruba kompresyjna do śruby doszyjkowej.


	Szt.
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	3
	Płyta kordylarna dynamiczna 95 o , o 6, 8,10,12,14, 16, 18, 20, 22 otworach i długościach  ,, 100 mm. do 370 mm. Długość tulei 25 mm w części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową  - gwintowaną, w części trzonowej otwory kompresyjne. 
Komplet złożony z płyta + śruba doszyjkowa + śruba kompresyjna do śruby doszyjkowej. Materiał stal.
	szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	 4
	Śruba kompresyjna 36 mm długości stalowa do śrub doszyjkowych

	szt.
	25
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	  5
	Śruba doszyjkowa średnicy 12,5 mm gniazdo standardowe, długość 50 mm do 145 mm. Materiał stal.
	Szt.
	35
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	 6
	Śruba doszyjkowa spiralno – nożowa sterylna, długość od 65 mm – 145 mm. Materiał stal. 
	Szt.
	1
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	  7
	Śruba korowa średnica 4,5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta  sześciokątne, długości od 14 mm do 140 mm. Materiał stal.
	Szt.
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	  8
	Śruba blokująca średnica 5,0 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 mm, długość od 14 mm do 90 mm. Materiał stal.
	Szt.
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	
	
	X
	X
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz na wniosek zamawiajacego  bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu . Montaż pozycji 2 i 3 jednym systemem

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn  na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia  , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu. Instrumentarium do montażu płytek i śruby szyjkowej jednym narzędziem. Frez do wykonania otworu dla śruby głównej nie wymagający używania dodatkowych narzędzi jak np. klucze, śrubokręty.

Data podpis i pieczęć wykonawcy
